Report del sistema di

Data-Driven Product

Quality Management

Relazione parziale RP 7.5

Versione del Documento: RV.1

Data di Revisione del Documento: 30.04.26

Responsabilità:  Gresmalt - Capofila

1. Introduzione

1.1 Inquadramento dell’attività

L’attività 7.5 costituisce l’applicazione al dominio della qualità di prodotto dell’infrastruttura digitale sviluppata nel progetto START. Si colloca a valle della piattaforma Edge-to-Cloud collaudata nell’OR 7.1 e della Intelligent Factory validata nell’OR 7.2, dei quali eredita l’impostazione data-driven, e si raccorda sul piano algoritmico agli OR 5.5 e 5.6, dedicati allo sviluppo e al test dello stack predittivo. Gli esiti dell’attività alimentano a loro volta il data-driven design delle collezioni dell’OR 7.7, al quale forniscono evidenza quantitativa sul comportamento produttivo delle famiglie dimensionali.

La qualità di una piastrella si forma lungo una catena che attraversa pressatura, cottura, cernita e distribuzione, e in ciascuno di questi passaggi viene osservata da un sistema diverso. Il laboratorio verifica la conformità normativa del pezzo cotto su un campione di prelievo, con codifica riferita al semilavorato da forno. Le linee di cernita misurano la resa della selezione estetica sull’intero volume lavorato, con codifica riferita al prodotto commerciale finito. La gestione delle contestazioni registra i rilievi del cliente a valle della vendita, su una terza prospettiva temporale. Ciascuna osservazione è accurata nel proprio dominio e nessuna di esse, isolatamente, restituisce lo stato della qualità di prodotto: la conformità normativa non dice quanto volume sia stato declassato, la resa di cernita non dice per quale ragione, il rilievo del cliente non dice da quale impianto provenga il materiale.

L’attività affronta questa condizione costruendo la dimensione di analisi condivisa che consente di leggere insieme le tre osservazioni, e su di essa implementa un sistema di Data-Driven Product Quality Management articolato in quattro indicatori chiave, in uno strumento di monitoraggio continuativo e in una sperimentazione di algoritmi predittivi sui dati storici consolidati.

1.2 Scopi dell’attività

L’attività si propone quattro obiettivi. Rendere operativamente calcolabili i quattro indicatori chiave di qualità di prodotto, sostituendo il valore convenzionale di partenza con valori misurati sulla serie storica aziendale. Costruire la base informativa integrata che li alimenta, riconducendo a una codifica comune le rilevazioni di laboratorio, di cernita e di gestione commerciale. Dotare l’organizzazione di uno strumento di business intelligence che consenta la consultazione degli indicatori per periodo, impianto e famiglia di prodotto, predisposto all’alimentazione periodica. Verificare, infine, la praticabilità di un approccio predittivo sulla resa di cernita a partire dal patrimonio informativo disponibile, in coerenza con l’impianto metodologico degli OR 5.5 e 5.6.

Il passaggio dalla verifica puntuale al monitoraggio sistematico costituisce il primo passo verso la gestione della qualità guidata dai dati: gli indicatori smettono di essere il risultato di elaborazioni occasionali e diventano una misura ripetibile, confrontabile fra impianti e nel tempo, disponibile con la stessa definizione a chi conduce il processo e a chi progetta il prodotto.

1.2 Perimetro e serie analizzata

Il perimetro comprende le tre unità produttive del Gruppo, D060 (Scandiano), D240/D040 (Frassinoro) e D020 (Viano), sulla serie 10 gennaio 2022 ÷ 30 aprile 2026, assumendo il 2022 come anno di riferimento. Il Customer Rating dispone di una rilevazione strutturata introdotta nel corso dell’attività e assume il 2026 come proprio anno di riferimento. L’unità D020 è stata riconvertita a polo logistico nel 2025 e concorre agli indicatori di processo per la quota di periodo in cui ha operato come unità produttiva.

La serie analizzata comprende 22.174 prelievi di laboratorio con 111.026 provini caratterizzati, 73,4 milioni di metri quadri lavorati alle linee di cernita, 501 pratiche di contestazione e 3.222 codici articolo, consolidati in una struttura dati unica di 52.265 record. La copertura è continua sull’intero periodo per gli indicatori di processo e dal gennaio 2026 per l’indicatore di mercato.

2. Metodologia

2.1 Architettura delle basi informative

Il sistema è alimentato da quattro flussi informativi presenti nei sistemi aziendali e fino a oggi utilizzati separatamente: le prove tecnologiche di laboratorio sui prelievi al forno, le rese delle linee di cernita, la gestione delle contestazioni e il venduto per canale distributivo. L’architettura adottata li ricompone in una struttura unica a tabella dei fatti, con un record per combinazione di periodo, unità produttiva, articolo e indicatore.

Per ciascun record sono conservati separatamente il numeratore e il denominatore dell’indicatore. La scelta ha una conseguenza operativa rilevante: qualsiasi aggregazione per mese, trimestre, anno, unità produttiva o famiglia dimensionale si ottiene sommando i due termini e calcolando il rapporto a valle, restituendo il valore esatto senza ricorrere a medie di percentuali. La struttura è completata da un’anagrafica articoli che porta formato e spessore nominale, e da tre blocchi di scomposizione dedicati rispettivamente alle caratteristiche di laboratorio, alle fasce di intensità del declassamento e alle causali di contestazione.

2.2 Dimensione di prodotto condivisa

I due flussi di processo operano su codifiche distinte, riferite rispettivamente al semilavorato da forno e al prodotto commerciale finito, con una relazione di molti a uno fra il secondo e il primo. È stato adottato il codice del semilavorato come dimensione di analisi condivisa, consolidando la corrispondenza fra le due codifiche sull’intero portafoglio di periodo.

La chiave comune è il presupposto dell’intero impianto: consente di leggere gli indicatori di laboratorio, di cernita e di mercato sullo stesso asse di prodotto, declinato per articolo, formato e spessore, e rende quindi confrontabili grandezze che nei sistemi di origine risiedono su anagrafiche separate. La corrispondenza consolidata copre l’intero volume lavorato nel periodo; il 96,8 per cento di tale volume dispone inoltre di prelievi di laboratorio associati, condizione che rende l’indicatore di conformità normativa leggibile per articolo oltre che per unità produttiva.

2.3 Definizioni operative dei quattro indicatori

Le definizioni operative traducono ciascun indicatore in una regola di calcolo verificabile sulle rilevazioni aziendali, con numeratore e denominatore espressi nella medesima unità e riferiti alla medesima popolazione.

Tabella 1. Definizioni operative dei quattro indicatori chiave.

| Indicatore | Definizione operativa | Unità di conteggio |
| --- | --- | --- |
| Right First Time (RFT) | Quota di prelievi di laboratorio conformi a tutti i requisiti dell’Allegato G della UNI EN ISO 13006 per il gruppo BIa: assorbimento d’acqua, modulo di rottura, forza di rottura, calibro e spessore, inclusi i limiti sul singolo provino | Prelievo di laboratorio |
| Defect Rate (DT) | Quota di eventi produttivi, intesi come combinazione di articolo e giornata su una unità produttiva, interessati da declassamento oltre la soglia dell’1 per cento dei metri quadri lavorati; seconda lettura con soglia al 5 per cento | Evento produttivo |
| Inspection Pass Rate (IPR) | Quota di metri quadri usciti in prima scelta dalle linee di cernita sul totale dei metri quadri lavorati | Metro quadro |
| Customer Rating (CR) | Metri quadri contestati dai clienti rapportati ai metri quadri venduti nel medesimo periodo, con distinzione per canale distributivo e seconda lettura sulle sole causali qualitative | Metro quadro |

Il Right First Time misura la conformità normativa del prodotto cotto. Un prelievo è conforme quando rispetta tutti i requisiti dell’Allegato G della UNI EN ISO 13006 per il gruppo BIa, relativi ad assorbimento d’acqua, modulo di rottura, forza di rottura, calibro e spessore, inclusi i limiti sul singolo provino. L’unità di conteggio è il prelievo di laboratorio.

L’Inspection Pass Rate misura la resa della selezione estetica alle linee di cernita, come quota di metri quadri usciti in prima scelta sul totale lavorato. L’unità di conteggio è il metro quadro.

Il Defect Rate misura la diffusione del fenomeno di declassamento, come quota di eventi produttivi interessati da declassamento oltre una soglia definita. L’evento produttivo è la combinazione di articolo e giornata su una unità produttiva, che corrisponde all’unità elementare di controllo delle linee. La soglia primaria è fissata all’1 per cento dei metri quadri lavorati e intercetta il 94,7 per cento del volume declassato; una seconda lettura con soglia al 5 per cento isola gli episodi di maggiore intensità. L’indicatore e l’Inspection Pass Rate descrivono così due aspetti distinti e complementari dello stesso processo, la frequenza con cui il declassamento si manifesta e il volume che comporta.

Il Customer Rating misura la quota di prodotto che genera rilievi da parte del cliente, come rapporto fra metri quadri contestati e metri quadri venduti nel medesimo periodo. La definizione rende il rapporto omogeneo nei due termini e confrontabile fra periodi e fra unità produttive. L’indicatore è declinato per canale distributivo, distinguendo grande distribuzione e B2B tradizionale secondo il gruppo cliente dell’anagrafica commerciale, ed è disponibile in una seconda lettura limitata alle causali di natura qualitativa.

2.4 Convenzioni di calcolo e perimetro

Gli indicatori sono calcolati sommando numeratori e denominatori a ogni livello di aggregazione. Il perimetro degli indicatori di processo comprende le tre unità produttive per la quota di periodo in cui ciascuna ha operato come tale. Il perimetro del Customer Rating comprende le unità produttive attive nel periodo di rilevazione, con attribuzione dei volumi contestati coerente con il criterio di attribuzione del venduto adottato dal sistema commerciale.

2.5 Strumento di monitoraggio

L’impegno relativo all’impiego della business intelligence è stato soddisfatto realizzando un cruscotto interattivo alimentato dalla struttura dati descritta al § 2.1, in formato autoconsistente e utilizzabile senza infrastruttura dedicata. Lo strumento consente la selezione del periodo con granularità mensile e l’aggregazione a scelta per mese, trimestre o anno, oltre alla selezione per unità produttiva, canale distributivo, formato e spessore. Per ciascun indicatore sono rappresentati l’andamento con una serie per unità produttiva e il totale di Gruppo, il confronto con l’anno di riferimento, la scomposizione pertinente all’indicatore selezionato e la ripartizione ordinabile per articolo, formato, spessore o periodo.

Lo scambio dati adotta il formato JSON, in coerenza con gli altri strumenti digitali del progetto, e il caricamento di una versione aggiornata del dataset avviene senza interventi sul codice. L’impostazione rende il cruscotto predisposto all’alimentazione periodica e all’integrazione in un sistema di business intelligence aziendale.

2.6 Impostazione della sperimentazione predittiva

La sperimentazione adotta l’impianto metodologico dell’attività 5.5: sviluppo su base dati storica, confronto fra esito previsto ed esito effettivamente verificatosi in produzione, valutazione della capacità predittiva. L’ipotesi sottoposta a verifica è la previsione del declassamento in cernita a partire dai parametri di processo registrati.

Il dataset è costruito collegando la resa di cernita ai parametri di processo attraverso il codice del semilavorato, con tolleranza di tre giorni fra campionamento al forno e cernita per tenere conto dello stoccaggio intermedio. Ne risultano 24.490 osservazioni, pari all’83 per cento degli eventi di resa del periodo, con variabile dipendente definita secondo la medesima soglia adottata per il Defect Rate. Le variabili esplicative comprendono impasto, pressa, pressione di pressatura, ciclo e temperatura di cottura, forno, formato, spessore nominale e spessore crudo; una seconda configurazione aggiunge le misure di laboratorio. La validazione è condotta per separazione temporale, con addestramento sul triennio 2022-2024 e verifica sul periodo 2025-2026, senza sovrapposizione fra i due insiemi. L’algoritmo adottato è un gradient boosting su istogrammi, confrontato con due riferimenti non informativi e con un’alternativa lineare.

3. Risultati

I quattro indicatori sono stati calcolati sull’intera serie per le unità produttive del perimetro. Seguono la consistenza delle basi informative, i risultati dei quattro indicatori con il confronto rispetto all’anno di riferimento, gli esiti della sperimentazione predittiva e la verifica dei KPI di attività.

3.1 Consistenza delle basi informative

Il primo risultato dell’attività è la base informativa integrata che alimenta i quattro indicatori. Le quattro fonti sono state consolidate in una serie continua sull’intero periodo, ricondotte a codifiche omogenee e verificate nella coerenza interna.

Tabella 2. Consistenza delle basi informative consolidate.

| Base informativa | Unità | Consistenza | Periodo di copertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Prelievi di laboratorio | prelievi | 22.174 | 01.2022 ÷ 04.2026 |
| Provini caratterizzati | provini | 111.026 | 01.2022 ÷ 04.2026 |
| Produzione lavorata alle linee di cernita | metri quadri | 73.366.110 | 01.2022 ÷ 04.2026 |
| Venduto rilevato per canale | metri quadri | 73.690.000 | 01.2022 ÷ 04.2026 |
| Pratiche di contestazione | pratiche | 501 | 01.2026 ÷ 04.2026 |
| Codici articolo coperti | codici | 3.222 | 01.2022 ÷ 04.2026 |
| Record della struttura dati unica | record | 52.265 | 01.2022 ÷ 04.2026 |

Le prove tecnologiche di laboratorio costituiscono il flusso più articolato. Sono state ricondotte a una struttura a due livelli, con un record per prelievo e il dettaglio dei singoli provini che lo compongono, per complessivi 22.174 prelievi e 111.026 provini caratterizzati sulle tre unità produttive. L’organizzazione a due livelli rende verificabili i limiti che l’Allegato G pone sul valore medio e quelli che pone sul singolo provino, che nella forma di origine non erano distinguibili. Le grandezze meccaniche sono state ricalcolate secondo i metodi della serie ISO 10545 a partire dal carico di rottura e dalle dimensioni rilevate, e riconciliate con i valori registrati: la coincidenza è risultata entro la tolleranza di arrotondamento delle fonti sul 99,9 per cento dei casi.

Le rese delle linee di cernita coprono 73,4 milioni di metri quadri lavorati, articolati per giornata, unità produttiva e articolo, con distinzione fra prima scelta e declassato. La gestione delle contestazioni conta 501 pratiche organizzate per prodotto, unità produttiva di origine, causale, esito dell’istruttoria e canale distributivo. Il venduto per canale completa il quadro fornendo il denominatore dell’indicatore di mercato, con dettaglio mensile e ripartizione per unità produttiva.

L’insieme confluisce in una struttura unica di 52.265 record, estesa a 3.222 codici articolo e corredata dell’anagrafica di formato e spessore nominale. Le verifiche di integrità condotte sulla chiave identificativa del prelievo, sul collegamento fra prelievi e provini, sulla corrispondenza fra articoli e anagrafica e sulla continuità temporale delle serie non hanno evidenziato disallineamenti.

La struttura è completata da tre blocchi di scomposizione, che consentono di risalire dal valore dell’indicatore alle sue componenti: le caratteristiche di laboratorio per il Right First Time, le fasce di intensità del declassamento per il Defect Rate e per l’Inspection Pass Rate, le causali e gli esiti dell’istruttoria per il Customer Rating. È questa articolazione a rendere gli indicatori strumenti di indirizzo operativo oltre che misure di prestazione.

3.2 Right First Time

L’indicatore si attesta su valori elevati e stabili per l’intero periodo. Il valore di riferimento 2022 è pari a 98,53 per cento a livello di Gruppo, e la serie si mantiene in una banda compresa fra 97,92 e 98,62 per cento, con oscillazione complessiva inferiore a sette decimi di punto su quattro anni e quattro mesi.

Tabella 3. Right First Time per anno e unità produttiva, valori percentuali.

| Anno | D060 Scandiano | D240/D040 Frassinoro | D020 Viano | Gruppo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 (riferimento) | 99,50 | 96,51 | 99,09 | 98,53 |
| 2023 | 99,84 | 98,17 | 97,15 | 98,62 |
| 2024 | 99,34 | 96,39 | 99,24 | 98,49 |
| 2025 | 98,05 | 98,63 | 95,41 | 97,92 |
| 2026 | 97,54 | 99,07 | n.a. | 98,19 |

La stabilità del valore di Gruppo si accompagna a una progressiva convergenza fra le unità. Nel 2022 lo scarto fra il valore massimo e il minimo era di tre punti, nel 2026 si riduce a un punto e mezzo. L’unità D240/D040 (Frassinoro) registra il miglioramento più marcato, con un recupero di oltre due punti e mezzo rispetto al proprio valore di riferimento.

La scomposizione per caratteristica attribuisce ciascuna segnalazione alla prova di laboratorio che l’ha generata, distinguendo fra assorbimento d’acqua, modulo di rottura, forza di rottura, calibro e spessore. È l’elemento di indirizzo operativo dell’indicatore, poiché consente di orientare le verifiche di processo sulla caratteristica effettivamente interessata invece che sul prelievo nel suo complesso.

3.3 Defect Rate

L’indicatore misura la diffusione del declassamento sugli eventi produttivi. Il valore di riferimento 2022 è pari a 41,54 per cento a livello di Gruppo con soglia all’1 per cento, e a 16,27 per cento con soglia al 5 per cento.

Tabella 4. Defect Rate per anno, soglia e unità produttiva, valori percentuali.

| Anno | Soglia | D060 Scandiano | D240/D040 Frassinoro | D020 Viano | Gruppo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 (riferimento) | 1 % | 41,37 | 36,87 | 45,94 | 41,54 |
| 2022 (riferimento) | 5 % | 13,04 | 19,37 | 18,86 | 16,27 |
| 2023 | 1 % | 44,05 | 38,68 | 39,30 | 41,48 |
| 2023 | 5 % | 14,49 | 19,59 | 18,39 | 16,76 |
| 2024 | 1 % | 41,46 | 49,12 | 42,15 | 43,60 |
| 2024 | 5 % | 13,08 | 24,09 | 23,16 | 18,33 |
| 2025 | 1 % | 54,78 | 47,48 | 35,54 | 50,29 |
| 2025 | 5 % | 16,54 | 22,02 | 16,96 | 18,26 |
| 2026 | 1 % | 61,56 | 44,04 | n.a. | 54,42 |
| 2026 | 5 % | 22,74 | 18,99 | n.a. | 21,21 |

La lettura congiunta delle due soglie restituisce l’informazione più utile all’indirizzo delle azioni, perché distingue profili di difettosità differenti a parità di resa volumetrica. L’unità D060 (Scandiano) presenta la resa più elevata del Gruppo e, insieme, l’incidenza più alta di eventi interessati da declassamento, con una quota contenuta di episodi di maggiore intensità: un profilo di difettosità diffusa e di entità limitata, che indirizza verso interventi di regolazione fine e continuativa. L’unità D240/D040 (Frassinoro) presenta il profilo opposto, con incidenza inferiore e maggiore concentrazione degli episodi, che indirizza verso l’analisi puntuale dei singoli eventi. La distinzione non sarebbe rilevabile dal solo indicatore di resa e costituisce il contributo informativo specifico del Defect Rate.

Nella lettura dell’indicatore è opportuno considerare la dimensione del lotto giornaliero: sulle giornate di volume ridotto il declassamento di un singolo pezzo può superare la soglia percentuale. La soglia al 5 per cento, disponibile nello strumento di monitoraggio insieme alla scomposizione per fasce di intensità, consente di isolare gli episodi di effettiva rilevanza.

3.4 Inspection Pass Rate

La resa di prima scelta si mantiene su valori elevati e omogenei fra le unità per l’intero periodo. Il valore di riferimento 2022 è pari a 98,58 per cento a livello di Gruppo, con uno scarto massimo fra unità inferiore a settanta centesimi di punto.

Tabella 5. Inspection Pass Rate per anno e unità produttiva, valori percentuali.

| Anno | D060 Scandiano | D240/D040 Frassinoro | D020 Viano | Gruppo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 (riferimento) | 98,81 | 98,59 | 98,19 | 98,58 |
| 2023 | 98,64 | 98,70 | 98,29 | 98,56 |
| 2024 | 98,77 | 97,68 | 97,88 | 98,28 |
| 2025 | 98,13 | 97,98 | 98,55 | 98,12 |
| 2026 | 97,41 | 98,27 | n.a. | 97,77 |

La disponibilità dell’indicatore per articolo, formato e spessore, resa possibile dalla dimensione di prodotto condivisa, consente di leggere la resa come attributo della famiglia dimensionale oltre che come prestazione dell’impianto. La ripartizione per formato evidenzia differenze sistematiche fra famiglie, approfondite al § 3.6 e direttamente utilizzabili nelle scelte di progettazione di prodotto dell’OR 7.7.

3.5 Customer Rating

La rilevazione strutturata delle contestazioni è stata introdotta nel corso dell’attività e organizzata per prodotto, unità produttiva di origine, causale, esito dell’istruttoria e canale distributivo. L’indicatore assume il 2026 come anno di riferimento e si attesta a 0,563 per cento del venduto sul perimetro produttivo, di cui 0,259 per cento riconducibile a causali di natura qualitativa.

Tabella 6. Customer Rating per canale distributivo e unità produttiva, anno di riferimento 2026, valori percentuali sul venduto.

| Perimetro | Grande distribuzione | B2B tradizionale | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| D060 Scandiano | 0,291 | 1,398 | 0,798 |
| D240/D040 Frassinoro | 0,162 | 0,351 | 0,248 |
| Perimetro produttivo | 0,236 | 0,953 | 0,563 |
| Perimetro produttivo, sole causali qualitative | 0,053 | 0,506 | 0,259 |

La differenziazione per canale prevista dal Piano di Sviluppo produce un risultato di immediato interesse gestionale. Il canale B2B tradizionale presenta un valore pari a 0,953 per cento contro 0,236 per cento della grande distribuzione, e il divario si concentra sulle causali qualitative, pari rispettivamente a 0,506 e 0,053 per cento. Il risultato riflette anche la diversa modalità di gestione del rilievo nei due canali, poiché la grande distribuzione opera con procedure codificate e soglie contrattuali definite, mentre il canale tradizionale formula il rilievo caso per caso. La disponibilità di letture distinte per canale consente di impostare azioni differenziate di presidio commerciale e di servizio post vendita.

Il tempo mediano fra fatturazione e contestazione è di 27 giorni sul complesso delle causali e sale a 69 giorni sulle sole causali qualitative, con una coda che si estende oltre l’anno. La distribuzione conferma che i rilievi di natura qualitativa emergono prevalentemente dopo la posa, e costituisce un elemento di riferimento per il dimensionamento dell’orizzonte di osservazione dell’indicatore.

3.6 Esiti della sperimentazione predittiva

La sperimentazione ha sottoposto a verifica la seguente domanda: la quota di declassamento che una giornata di produzione registra in cernita è prevedibile a partire dalle condizioni note a monte? La variabilità da spiegare è ampia, poiché a parità di impianto le giornate si distribuiscono fra assenza di declassamento e valori a due cifre.

Tabella 7. Capacità predittiva dei modelli a confronto, area sotto la curva ROC sul periodo di verifica 2025-2026.

| Configurazione | Area ROC |
| --- | --- |
| Riferimento non informativo | 0,500 |
| Riferimento per unità produttiva e formato | 0,595 |
| Parametri di conduzione e attributi dimensionali | 0,613 |
| Parametri, attributi dimensionali e misure di laboratorio | 0,623 |

Il confronto fra configurazioni mostra che la capacità predittiva risiede negli attributi dimensionali del prodotto e non nei parametri di conduzione del processo. L’analisi dell’importanza delle variabili è netta: il formato determina da solo un contributo di 0,103 in termini di area sotto la curva, mentre pressione di pressatura, ciclo, temperatura, forno e pressa si collocano tutti al di sotto di 0,005. Il modello costruito sui soli attributi dimensionali raggiunge prestazioni equivalenti a quello completo.

Tabella 8. Quota di eventi produttivi interessati da declassamento per formato, valori percentuali.

| Formato | Eventi produttivi | Eventi con declassamento oltre l’1 % | Declassamento mediano |
| --- | --- | --- | --- |
| 608X608 | 968 | 29,9 | 0,00 |
| 200X604 | 689 | 36,0 | 0,37 |
| 608X1212 | 3.171 | 45,0 | 0,59 |
| 604X604 | 6.845 | 55,9 | 1,23 |
| 450X450 | 1.770 | 74,0 | 3,22 |

Il risultato si traduce in una graduatoria stabile di difficoltà produttiva per famiglia dimensionale. La quota di eventi interessati da declassamento passa dal 29,9 per cento del formato 608X608 al 36,0 per cento del 200X604, al 45,0 per cento del 608X1212, al 55,9 per cento del 604X604, fino al 74,0 per cento del 450X450. La graduatoria si mantiene nella medesima successione in tutte e tre le unità produttive e lungo l’intero periodo, e si accompagna a una progressione coerente del declassamento mediano.

La natura del risultato è stata chiarita da una verifica condotta a parità di articolo, confrontando giornate diverse del medesimo codice. I parametri registrati nella scheda di laboratorio sono impostazioni associate stabilmente all’articolo: la pressione di pressatura assume un unico valore nel 69,1 per cento dei codici e lo spessore crudo in tutti. A prodotto costante essi non distinguono le giornate, il che è coerente con la loro natura di parametri di specifica.

Ne discendono due esiti. Il primo è un’evidenza quantitativa direttamente utilizzabile: la scelta della famiglia dimensionale in fase di progettazione comporta un atteso di resa differente, oggi misurato e disponibile per articolo e per formato. È il contributo che l’attività fornisce al data-driven design delle collezioni dell’OR 7.7. Il secondo è l’individuazione del requisito per estendere la previsione al livello di conduzione del processo, costituito dall’acquisizione della traccia effettiva di linea di pressatura e cottura, coerente con l’infrastruttura di acquisizione e tracciabilità degli OR 5.3 e 5.4 e con il proseguimento dello stack predittivo degli OR 5.5 e 5.6.

3.7 Verifica dei KPI di attività

Il Piano di Sviluppo associa ai quattro indicatori una baseline convenzionale pari a 0,0 e un obiettivo espresso come disponibilità dell’indicatore per tre fabbriche. La verifica accerta che ciascun indicatore risulti definito in modo operativo, calcolato su dati reali e disponibile per le unità produttive del perimetro.

Tabella 9. Verifica dei KPI di attività.

| Elemento | Obiettivo del Piano | Risultato conseguito | Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| Right First Time (RFT) | Indicatore per 3 fabbriche | Calcolato per D060, D240/D040 e D020 su 22.174 prelievi; riferimento 2022 pari a 98,53 per cento | Conseguito |
| Defect Rate (DT) | Indicatore per 3 fabbriche | Calcolato per D060, D240/D040 e D020 su 73,4 milioni di metri quadri; riferimento 2022 pari a 41,54 per cento | Conseguito |
| Inspection Pass Rate (IPR) | Indicatore per 3 fabbriche | Calcolato per D060, D240/D040 e D020 su 73,4 milioni di metri quadri; riferimento 2022 pari a 98,58 per cento | Conseguito |
| Customer Rating (CR) | Indicatore per 3 fabbriche | Calcolato per le unità produttive del perimetro con distinzione per canale distributivo; riferimento 2026 pari a 0,563 per cento | Conseguito |
| Sperimentazione degli algoritmi | Sperimentazione di algoritmi di AI e apprendimento automatico (OR 5.5, 5.6) | Condotta su 24.490 osservazioni con validazione temporale e confronto fra quattro configurazioni | Conseguito |
| Business intelligence | Ottimizzazione della raccolta e dell’analisi dei dati in tempo reale | Struttura dati unica e cruscotto interattivo predisposto all’alimentazione periodica | Conseguito |

Tutti e quattro gli indicatori risultano conseguiti, con baseline misurata in sostituzione del valore convenzionale di partenza. Risultano parimenti conseguiti gli impegni relativi alla sperimentazione degli algoritmi e all’impiego della business intelligence per l’ottimizzazione della raccolta e dell’analisi dei dati.

4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

4.1 Lettura dei risultati

Il quadro restituito dai quattro indicatori descrive un processo produttivo maturo e sotto controllo, nel quale la conformità normativa del prodotto cotto si mantiene stabilmente attorno al 98,5 per cento dei prelievi e la resa di prima scelta attorno al 98,5 per cento dei metri quadri lavorati, con oscillazioni contenute entro pochi decimi di punto su un orizzonte di quattro anni e quattro mesi. La convergenza progressiva fra le unità produttive sul Right First Time, con lo scarto fra massimo e minimo che si dimezza fra il 2022 e il 2026, indica un allineamento delle pratiche di conduzione fra impianti di età e configurazione differenti.

Il valore informativo del sistema risiede tuttavia meno nel livello assoluto degli indicatori che nella possibilità di scomporli. Il Right First Time, letto per caratteristica di laboratorio, indirizza la verifica sulla prova effettivamente interessata. Il Defect Rate, letto per fascia di intensità, distingue la difettosità diffusa da quella concentrata. Il Customer Rating, letto per canale e per esito dell’istruttoria, separa il rilievo riconosciuto da quello respinto e il presidio commerciale da quello tecnico. È questa articolazione a trasformare quattro misure di prestazione in altrettanti strumenti di indirizzo.

Il risultato sul Customer Rating merita una considerazione specifica. La differenza fra canale B2B tradizionale e grande distribuzione, pari a un fattore quattro sul complesso delle causali e a un fattore dieci sulle sole causali qualitative, individua un’area di intervento che la sola misura aggregata avrebbe occultato. La lettura congiunta con il tempo intercorrente fra fatturazione e rilievo, mediano a 69 giorni sulle causali qualitative, suggerisce che il presidio più efficace si collochi nella fase di accompagnamento alla posa, dove il canale tradizionale dispone di strumenti meno strutturati rispetto a quelli contrattualizzati della grande distribuzione.

4.2 Complementarità fra gli indicatori

L’impianto a quattro indicatori è costruito in modo che ciascuno osservi un passaggio distinto della catena del valore e che nessuno sia riconducibile a un altro. Il Right First Time osserva la conformità normativa del prodotto cotto, l’Inspection Pass Rate il volume che supera la selezione estetica, il Defect Rate la frequenza con cui la difettosità si manifesta, il Customer Rating la quota che genera rilievi presso il cliente. Le quattro misure non sono né sostituibili né sommabili, e la loro lettura congiunta è l’oggetto stesso del sistema.

Il caso più istruttivo è quello delle due unità produttive maggiori. L’unità D060 (Scandiano) presenta la resa volumetrica più elevata del Gruppo e, insieme, l’incidenza più alta di eventi interessati da declassamento, con una quota contenuta di episodi intensi. L’unità D240/D040 (Frassinoro) presenta resa lievemente inferiore ma incidenza più bassa e maggiore concentrazione degli episodi. Due profili che la sola resa non distingue e che richiedono azioni di natura diversa: regolazione fine e continuativa nel primo caso, analisi puntuale degli eventi nel secondo.

La stessa logica vale per il rapporto fra indicatori di processo e indicatore di mercato. La conformità normativa elevata e la resa di cernita elevata non escludono il rilievo del cliente, perché le tre misure osservano popolazioni e caratteristiche differenti. Il sistema rende esplicita questa distinzione e consente di attribuire ciascun fenomeno al passaggio che lo genera.

4.3 Sperimentazione predittiva e indirizzi di sviluppo

La sperimentazione ha stabilito che la variabilità della resa di cernita è spiegata dagli attributi dimensionali del prodotto più che dai parametri di conduzione registrati, e ne ha quantificato l’entità con una graduatoria di difficoltà per formato stabile fra unità produttive e nel tempo. Il risultato ha due ricadute.

La prima è progettuale e immediatamente disponibile. La scelta della famiglia dimensionale comporta un atteso di resa differente, oggi misurato: il passaggio dal formato 608X608 al 450X450 corrisponde a un raddoppio abbondante della frequenza degli eventi di declassamento e a un aumento di un ordine di grandezza del declassamento mediano. È un elemento di valutazione che entra nelle decisioni di gamma e che costituisce il contributo dell’attività al data-driven design delle collezioni dell’OR 7.7.

La seconda è infrastrutturale e definisce il passo successivo. L’estensione della capacità predittiva al livello di conduzione del processo richiede la registrazione effettiva del comportamento di linea, ossia le grandezze rilevate durante la pressatura e la cottura, che integrano i valori di specifica oggi disponibili. È esattamente l’acquisizione prevista dall’infrastruttura degli OR 5.3 e 5.4, e il suo collegamento alla base dati di qualità costituisce il raccordo naturale fra la presente attività e il proseguimento dello stack predittivo degli OR 5.5 e 5.6.

4.4 Interdipendenze progettuali

L’attività dipende dalla piattaforma Edge-to-Cloud collaudata nell’OR 7.1 e dall’architettura della Intelligent Factory validata nell’OR 7.2, dei quali assume l’impostazione data-driven e l’infrastruttura di raccolta. Si raccorda sul piano algoritmico agli OR 5.5 e 5.6 per l’impianto metodologico della sperimentazione predittiva, e agli OR 5.3 e 5.4 per l’acquisizione e la tracciabilità dei dati di linea che ne costituiscono lo sviluppo.

Sul versante degli esiti, l’attività alimenta il data-driven design delle collezioni dell’OR 7.7, al quale fornisce evidenza quantitativa sul comportamento produttivo delle famiglie dimensionali, e concorre con i propri indicatori al quadro di assessment di prodotto dell’OR 7.4 e al modello di business guidato dall’intelligenza artificiale dell’OR 7.10, nel quale il presidio data-driven della qualità costituisce una delle risorse chiave del canvas riconfigurato.

4.5 Conclusioni

L’attività ha conseguito il risultato atteso. Il sistema di Data-Driven Product Quality Management è operativo: i quattro indicatori chiave sono definiti in modo verificabile, calcolati su una base informativa consolidata di quattro anni e quattro mesi e disponibili per le unità produttive del perimetro con il proprio valore di riferimento, in sostituzione del valore convenzionale di partenza. Lo strumento di monitoraggio consente la consultazione continuativa per periodo, unità produttiva e famiglia di prodotto, ed è predisposto all’alimentazione periodica e all’integrazione nei sistemi aziendali di business intelligence. La sperimentazione degli algoritmi predittivi è stata condotta, documentata e ha prodotto evidenza utilizzabile.

Oltre al risultato previsto, l’attività ha prodotto tre acquisizioni permanenti per l’organizzazione. La dimensione di prodotto condivisa, che consente di leggere sullo stesso asse informazioni di laboratorio, di cernita e di mercato fino a oggi residenti su anagrafiche separate. La rilevazione strutturata delle contestazioni, introdotta nel corso dell’attività e oggi parte dei presidi correnti. La lettura congiunta di diffusione e intensità del declassamento, che distingue profili di difettosità differenti fra impianti e orienta interventi di natura diversa.

Gli sviluppi individuati procedono in tre direzioni: l’arricchimento della rilevazione alle linee di cernita con la classificazione per famiglia di difettosità, l’acquisizione della traccia di linea di pressatura e cottura per l’estensione della capacità predittiva, e il passaggio dall’alimentazione periodica al monitoraggio continuativo previsto dal Piano di Sviluppo.