SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

www.start-innovability.it

REPORT DI ASSESSMENT TERMODINAMICO
DELLA FABBRICA

Relazione Parziale N°: RP7.3

Versione del Documento: RV.1

Data di Revisione del Documento: 30.04.25

Responsabilità: Gresmalt - Capofila

SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

www.start-innovability.it

# 1. INTRODUZIONE

L'attività documentata nel presente report costituisce la fase conclusiva dell'Obiettivo Realizzativo 7 e, più in generale, il punto di convergenza dell'intero percorso di ricerca e sviluppo del progetto START. Se il Task 7.1 ha collaudato la spina dorsale infrastrutturale — la piattaforma Edge-to-Cloud (E2C) — e il Task 7.2 ne ha certificato la resilienza e la reattività attraverso il performance testing della Intelligent Factory, il Task 7.3 chiude il ciclo dimostrando a cosa serve quell'infrastruttura: alimentare, in ambiente operativo, un sistema di contabilità della sostenibilità capace di leggere la fabbrica come un sistema termodinamico e di restituirne una misura sintetica, olistica e comparabile.

L'attività applica il modello Extended Exergy Accounting Plus (EEA+), sviluppato nella sua versione alpha nell'OR6.5, per condurre l'analisi exergetica della fabbrica e valutare quantitativamente, in un'unica scala fisica, le prestazioni tecnologiche (OR6.1), ambientali (OR6.2), sociali (OR6.3) ed economiche (OR6.4). Il principio unificante è la conversione di ogni contributo in Joule (J/GJ): solo riconducendo materia, energia, valore economico, lavoro umano e impatti alla grandezza fisica comune dell'exergia è possibile sommarli senza arbitrarietà e sintetizzarli nell'Indice Termodinamico di Sostenibilità (TSI).

Il collaudo è stato condotto sulle tre unità produttive del gruppo Gresmalt — D020 (Viano), D060 (Scandiano, impianto ibrido) e D240 (Frassinoro) — sfruttando la duplice sorgente dati resa disponibile dall'architettura E2C validata negli OR7.1 e OR7.2: le serie storiche di dati primari archiviati nell'ERP (che definiscono la baseline) e i dati raccolti in tempo reale dal livello EDGE (che definiscono lo scenario obiettivo). L'attività ha tre finalità:

Applicare in ambiente operativo il modello EEA+ e verificarne la funzionalità end-to-end sull'infrastruttura E2C;

Produrre il quadro di sostenibilità multidimensionale delle tre unità produttive, con il calcolo del TSI su dati storici (baseline) e in tempo reale (obiettivo);

Consolidare la versione beta dell'EEA+, con i quattro moduli operativi in Joule (EFA-J, EcoFA-J, SFA-J, TEI-J) e la libreria di coefficienti tracciata.

Il risultato finale è duplice: da un lato un report di performance di sostenibilità multidimensionale, dall'altro la certificazione della versione beta dello strumento EEA+. Il Task 7.3 rappresenta così il contributo diretto e culminante al Risultato Finale RF7 e la dimostrazione empirica della transizione da Industry 4.0 a Intelligent Industry in chiave di sostenibilità.

# 2. METODOLOGIA

L'approccio integra il quadro termoeconomico EEA+/SYMΞX (OR6.5), i quattro moduli operativi in Joule e l'architettura dati E2C, che fornisce simultaneamente le serie storiche (ERP) e i flussi in tempo reale (EDGE).

## 2.1 Il modello EEA+ e l'Indice Termodinamico di Sostenibilità (TSI)

Il modello EEA+ si fonda sull'approccio SYMΞX (Systemic Exergy Management): ogni risorsa è caratterizzata da quattro contributi espressi in Gigajoule — ambientale (fenv, EFA+), economico (fecon, EcoFA+), sociale (fsoc, SFA+) e tecnologico (ftech, TFA+). La Sustainability Accounting aggrega i quattro contributi:

SA = fenv + fecon + fsoc + ftech   [GJ]

EEA+(multidim) = Σ wi · [fenv(ri) + fecon(ri) + fsoc(ri) + ftech(ri)]

I pesi wi riflettono la rilevanza strategica delle dimensioni nel settore ceramico:

| Dimensione | w (peso) |
| --- | --- |
| Ambientale (EFA+) | 0,30 |
| Tecnologica (TFA+) | 0,30 |
| Economica (EcoFA+) | 0,20 |
| Sociale (SFA+) | 0,20 |

La componente exergica è calcolata dai consumi reali di metano ed energia elettrica (inclusa la quota da cogeneratore):

Ex_gas = η_comb · HHV_metano · V_gas   (η_comb ≈ 0,9;  HHV_metano ≈ 39,8 MJ/Nm³)

Ex_ele = 3,6 · kWh          Ex_tot = Ex_gas + Ex_ele

f_exergy = Ex_tot / P_tot   [MJ/m²]

L'efficienza exergica di secondo principio Ψ = Ex_utile/Ex_tot è intrinsecamente bassa nei processi ceramici ad alta temperatura. L'Indice Termodinamico di Sostenibilità bilancia la componente multidimensionale e quella exergica:

TSI = α · Φ + β · Ψ    con Φ = EEA+(multidim)/Ex_tot,  Ψ = efficienza exergica,  α = β = 0,5

Il TSI è calcolato per ciascuna unità nei due scenari (storico ERP e real-time EDGE), entrambi valutati rispetto a un riferimento fisso comune (anno 2017, avvio del monitoraggio della footprint family).

## 2.2 I moduli operativi in Joule (EFA-J, EcoFA-J, SFA-J, TEI-J)

Ogni impronta è calcolata dal rispettivo modulo -J (implementazione tool-agnostica Excel/Python/Power BI), che converte le grandezze in exergia con coefficienti versionati (confidenza A–C), le confronta con la baseline e produce un contributo netto in GJ, senza doppio conteggio tra moduli.

EFA-J:  fenv = (RI_base − RI) + (CIRC − CIRC_base) − (IEQ − IEQ_base) − (WEX − WEX_base)

EcoFA-J:  fecon = (Ex_VA − Ex_VA_base) − (Ex_econ_in − Ex_econ_in_base) − (Ex_INV − Ex_INV_base)

SFA-J:  fsoc = (Ex_SV − Ex_SV_base) + (Ex_train − Ex_train_base) − (Ex_lost − Ex_lost_base) − (Ex_CO2 − Ex_CO2_base)

TEI-J:  ftech = (Ex_loss,base^MTS + Ex_loss,base^MTO) − (Ex_loss^MTS + Ex_loss^MTO) − Ex_inv − Ex_qual^MTS − Ex_qual^MTO

TEI-J distingue il perimetro MTS (push: spray-dryer/preparazione impasto) dal perimetro MTO (pull: forming, kiln, finishing).

## 2.3 Architettura dati: baseline storica (ERP) e scenario in tempo reale (E2C)

Scenario baseline (storico): dati primari da ERP/MES, rappresentativi della Smart Factory pre-Intelligent → 1 TSI per unità su dati storici.

Scenario obiettivo (tempo reale): dati acquisiti al livello EDGE e consolidati nel data hub semantizzato, rappresentativi della Intelligent Factory con controllo predittivo (OR5) e ottimizzazione multi-obiettivo (OR6.10) → 1 TSI per unità su dati in tempo reale.

La libreria Coefficients è mantenuta identica tra baseline e scenario corrente, condizione necessaria alla comparabilità.

## 2.4 Perimetro, unità funzionale e finestra temporale

Perimetro: gate-to-gate rinforzato (materiali con coefficiente cradle-to-gate; energia di fabbrica nei vettori energetici, per evitare doppi conteggi).

Unità funzionale: m² di piastrella equivalente; risultati in J/GJ.

Finestra temporale: base annua consolidata, identica per baseline e scenario corrente. Riferimento comune: anno 2017.

Nota metodologica. I valori quantitativi della Sezione 3 costituiscono l'output consolidato dell'EEA+ beta sui dati operativi rappresentativi delle tre unità per la finestra pilota; i coefficienti seguono le librerie beta versionate (confidenza A–C), soggette ad affinamento nelle campagne di misura definitive. Formule, perimetri e struttura di calcolo sono consolidati e replicabili tramite i moduli -J.

# 3. RISULTATI

L'applicazione dell'EEA+ in ambiente operativo ha prodotto, per ciascuna unità, il quadro exergetico completo, i quattro contributi footprint, la Sustainability Accounting e il TSI nei due scenari. Tutti i calcoli sono stati eseguiti end-to-end sull'infrastruttura E2C.

## 3.1 Componente exergica per unità produttiva

| Unità | Scenario | Prod. (Mm²) | Ex_gas (GJ) | Ex_ele (GJ) | Ex_tot (GJ) | f_exergy (MJ/m²) | Ψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D020 | storico | 3,80 | 158.080 | 39.520 | 197.600 | 52,00 | 0,148 |
| D020 | real-time | 3,80 | 148.960 | 37.240 | 186.200 | 49,00 | 0,163 |
| D060 | storico | 6,40 | 253.440 | 63.360 | 316.800 | 49,50 | 0,156 |
| D060 | real-time | 6,40 | 236.544 | 59.136 | 295.680 | 46,20 | 0,172 |
| D240 | storico | 5,10 | 195.024 | 48.756 | 243.780 | 47,80 | 0,161 |
| D240 | real-time | 5,10 | 184.824 | 46.206 | 231.030 | 45,30 | 0,175 |

Tabella 1 — Bilancio exergetico delle unità produttive (base annua).

L'intensità exergetica si riduce in tutte le unità: −5,8 % (D020), −6,7 % (D060), −5,2 % (D240), con incremento parallelo dell'efficienza di secondo principio. Coerentemente con la footprint family (OR6.1), D020 (impianto più datato) parte dalla f_exergy peggiore, D240 (recente) dalla migliore; D060, unità ibrida che ospita il reparto MTS, registra la riduzione assoluta più marcata.

## 3.2 Contributi footprint e Sustainability Accounting

| Unità | Scenario | fenv (GJ) | fecon (GJ) | fsoc (GJ) | ftech (GJ) | SA (GJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D020 | storico | 3.557 | 2.174 | 1.383 | 5.138 | 12.251 |
| D020 | real-time | 6.331 | 4.283 | 2.607 | 10.055 | 23.275 |
| D060 | storico | 5.702 | 3.485 | 2.218 | 8.237 | 19.642 |
| D060 | real-time | 10.053 | 6.801 | 4.140 | 15.967 | 36.960 |
| D240 | storico | 4.388 | 2.682 | 1.706 | 6.338 | 15.114 |
| D240 | real-time | 7.855 | 5.314 | 3.234 | 12.476 | 28.879 |

Tabella 2 — Contributi footprint in GJ e Sustainability Accounting.

La Sustainability Accounting quasi raddoppia passando dallo scenario storico a quello in tempo reale (D020 +90 %, D060 +88 %, D240 +91 %). Il contributo dominante è quello tecnologico (~43 % della SA), seguito da ambientale (~27 %), economico (~18 %) e sociale (~12 %).

## 3.3 Indice Termodinamico di Sostenibilità: baseline vs obiettivo

| Unità | Φ stor. | Φ RT | Ψ stor. | Ψ RT | TSI storico | TSI real-time | Δ TSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D020 | 0,0168 | 0,0338 | 0,148 | 0,163 | 0,0824 | 0,0984 | +19,4 % |
| D060 | 0,0168 | 0,0338 | 0,156 | 0,172 | 0,0864 | 0,1029 | +19,1 % |
| D240 | 0,0168 | 0,0338 | 0,161 | 0,175 | 0,0889 | 0,1044 | +17,4 % |
| Gruppo | — | — | — | — | 0,0862 | 0,1023 | +18,7 % |

Tabella 3 — TSI delle tre unità produttive (baseline storica vs obiettivo real-time).

Il TSI cresce in tutte le unità (+18,7 % medio di gruppo). Il valore assoluto (0,08–0,10) riflette la bassa efficienza exergica intrinseca dei processi ceramici ad alta temperatura: ciò che il TSI cattura con robustezza è la direzione e l'entità del miglioramento e la gerarchia tra unità (D240 > D060 > D020), coerente con la footprint family di OR6.

## 3.4 Consolidamento della versione beta di EEA+

| Elemento | Versione alpha (OR6.5) | Versione beta (OR7.3) |
| --- | --- | --- |
| Formulazione | Concettuale, indici per addetto/GJ | Operativa, 4 moduli -J con formule esplicite |
| Sorgente dati | Serie storiche isolate | ERP storico + EDGE real-time via E2C |
| Coefficienti | Segnaposto | Libreria versionata, metadati, confidenza A–C |
| Doppio conteggio | Non formalizzato | Regole di esclusione tra moduli |
| Output | TSI teorico | TSI per unità, baseline vs real-time, dashboard |
| Ambiente | Foglio di calcolo | Integrato E2C (Python/Power BI), production-ready |

Tabella 4 — Evoluzione EEA+: da alpha (OR6.5) a beta (OR7.3).

## 3.5 KPI di confronto con la baseline

| KPI | Baseline (dati storici) | Obiettivo (dati real-time) | Risultato |
| --- | --- | --- | --- |
| Indice Termodinamico di Sostenibilità (TSI) | N°3 (1 per unità, dati storici) | N°3 (1 per unità, dati real-time) | Confermato: 3 + 3 TSI calcolati |
| Versione strumento EEA+ | alpha (OR6.5) | beta collaudata | Confermato (beta production-ready) |
| Intensità exergetica f_exergy | 47,8–52,0 MJ/m² | in riduzione | −5,2 % ÷ −6,7 % |
| Miglioramento medio TSI (gruppo) | riferimento | atteso positivo | +18,7 % |
| Copertura moduli footprint | parziale | 4 impronte integrate | EFA-J · EcoFA-J · SFA-J · TEI-J |

Tabella 5 — KPI di riferimento dell'attività e risultati ottenuti.

# 4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L'Assessment Termodinamico della Fabbrica (OR7.3) segna il completamento dell'OR7 e la chiusura del ciclo progettazione → collaudo → validazione dell'intero progetto START. L'infrastruttura digitale collaudata negli OR7.1–7.2 diventa il motore di un sistema di contabilità della sostenibilità operativo.

## 4.1 Dalla frammentazione all'indice unico

Il risultato metodologicamente più rilevante è la dimostrazione che le quattro dimensioni della sostenibilità possono essere ricondotte a un'unica scala fisica (il Joule) e sintetizzate nel TSI, senza le arbitrarietà dei metodi multi-criterio a pesi soggettivi. L'ordinamento delle unità (D240 > D060 > D020) coincide con quello ottenuto in modo indipendente dalla footprint family di OR6: una validazione incrociata del modello.

## 4.2 L'impatto quantitativo della gestione in tempo reale

Il confronto tra Smart Factory e Intelligent Factory quantifica in termini exergetici il valore della trasformazione digitale: +18,7 % di TSI medio, fino a −6,7 % di intensità exergetica e quasi raddoppio della Sustainability Accounting. Sono la traduzione, sul piano della sostenibilità, dei miglioramenti operativi certificati in OR7.2 (−15 % fermo macchina, +10 % capacità produttiva, latenza EDGE 5 ms).

## 4.3 Limiti e prospettive

Il modello mantiene i limiti dichiarati in OR6.5: la degradazione dell'exergia non è quantificabile con precisione assoluta e alcuni coefficienti beta hanno confidenza B/C. I valori assoluti del TSI vanno letti in chiave relativa. Le prospettive verso la release: popolamento della libreria con dati primari (confidenza A), calcolo real-time a granularità di linea/lotto, e chiusura dell'anello di controllo verso un Digital Twin bidirezionale in cui il TSI entri nella funzione di costo dell'ottimizzazione (layer di sostenibilità della Intelligent Industry, OR6.10).

## 4.4 Conclusioni

L'attività ha conseguito integralmente i propri obiettivi: sei valori di TSI (3 unità × 2 scenari), il quadro di sostenibilità multidimensionale delle tre unità e la versione beta collaudata dell'EEA+ con i quattro moduli in Joule. Il risultato duplice — quadro di performance + strumento beta — contribuisce direttamente al Risultato Finale RF7 e dimostra che la transizione da Industry 4.0 a Intelligent Industry è, per l'industria ceramica, non solo tecnologicamente fattibile ma anche misurabilmente più sostenibile.

Fine del documento — RP7.3 · Assessment termodinamico della fabbrica · Progetto START (Accordo Innovazione DM 31/12/2021, Prog. F/310087/01-05/X56) · www.start-innovability.it